| 1 OBJETIVO Establecer los requisitos mínimos para el diseño, fabricación, selección y mantenimiento de mobiliario para la Infraestructura Física Educativa. |  | 1 OBJETIVO Establecer los requisitos mínimos para el diseño, fabricación, selección y mantenimiento del mobiliario básico utilizado en la Infraestructura Física Educativa. |  | Delimitar el tipo de mobiliario a tratar en la Norma |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 MOBILIARIO BÁSICO. El mobiliario básico está conformado por los elementos mínimos y necesarios para el desarrollo de las actividades escolares en los distintos espacios educativos que la presente, de manera enunciativa no limitativa contempla: - Aula didáctica: - Silla metálica con concha de polipropileno o con asiento y respaldo de madera. - Mesa con cubierta de polipropileno, MDF o madera sólida. - Silla para maestro - Pizarrón metálico - Bote de basura - Armario, anaquel, gabinete, archivero o mueble para guarda. - Aula de usos múltiples: - Silla metálica con concha de polipropileno o con asiento y respaldo de madera. - Mesa con cubierta de polipropileno, MDF o madera sólida. - Silla para maestro - Pizarrón metálico - Bote de basura - Armario, anaquel, gabinete, archivero o mueble para guarda. - Áreas administrativas: - Mesas, escritorios y estaciones trabajo - Sillas y sillones - Basureros - Pizarrón metálico - Armarios, anaqueles, gabinetes, archiveros o libreros |  | 7 MOBILIARIO BÁSICO. El mobiliario básico está conformado por los elementos mínimos necesarios para el desarrollo de las actividades escolares en los distintos espacios educativos. Para efectos de la presente se contemplarán de manera enunciativa no limitativa: - Aula didáctica: - Silla o silla con paleta - Mesa - Silla para maestro - Pizarrón - basureros - Armario, anaquel, gabinete, archivero o mueble de guarda. - Aula de usos múltiples: - Silla o silla con paleta - Mesa - Silla para maestro - Pizarrón - Basureros - Armario, anaquel, gabinete, archivero o mueble de guarda. - Áreas administrativas: - Mesas, escritorios o estaciones trabajo - Sillas y sillones - Basureros - Pizarrón - Armarios, anaqueles, gabinetes, archiveros o libreros |  | Se eliminan los materiales con los que se encuentran fabricados con la intención de dejar abierta la posibilidad de uso de otros materiales y no limitar el mueble por características de materiales. |
| 8.1.4.2 Posturas de pie. - Mesas altas. En los laboratorios y talleres escolares se utilizan mesas altas para que el usuario pueda realizar las distintas actividades, que involucran la manipulación de objetos o sustancias, de manera dinámica y eficiente. Es por ello que el usuario normalmente realiza sus tareas en posición de pie, aunque después de un periodo considerable de tiempo se debe alternar con posición sedente para evitar dolores de espalda, inflamación de las piernas, problemas de circulación sanguínea, lesiones de los pies y cansancio muscular. Los aspectos a considerar en el diseño mesas altas son los siguientes: |  | 8.1.4.2 Posturas de pie. - Mesas altas. En los locales en que se requiera de mesas altas para que el usuario pueda realizar las distintas actividades que involucran la manipulación de objetos o sustancias en posición de pie, se recomienda que el usuario alterne con posición sedente para evitar dolores de espalda, inflamación de las piernas, problemas de circulación sanguínea, lesiones de los pies y cansancio muscular. Los aspectos a considerar en el diseño mesas altas son los siguientes: |  | Se suprime “laboratorios y talleres escolares” debido al alcance de la Norma |
| - Trabajo en bibliotecas: En las bibliotecas las organizaciones deben tender a privilegiar el trabajo detenido individual y silencioso, pero a la vez optimizando el espacio. Se recomienda el uso de mesas binarias, usando frentes contrarios para lograr mayor amplitud individual. El mobiliario debe formar unidades independientes con espacio de circulación entre sí para asegurar la independencia del trabajo. - Actividades en comedores: Se recomiendan conjuntos lineales que les permitan un mejor servicio y distribución de la utilería, así como un mejor acceso del usuario a las mesas. Se deberá considerar el acto de comer como pasivo, ya que la movilidad del cuerpo es menor que en otras situaciones. De igual forma se recomienda el uso de mesas binarias ya que éstas ayudan a mantener un orden estático. |  | Debido a la variedad de actividades posibles dentro de un aula son considerará: - Trabajo tipo biblioteca: Se recomienda el uso de mesas binarias, usando frentes contrarios para lograr mayor amplitud individual. El mobiliario debe formar unidades independientes con espacio de circulación entre sí para asegurar la independencia del trabajo. - Actividad de comedor: Se recomiendan conjuntos lineales que les permitan un mejor servicio y distribución de la utilería, así como un mejor acceso del usuario a las mesas. Se deberá considerar el acto de comer como pasivo, ya que la movilidad del cuerpo es menor que en otras situaciones. De igual forma se recomienda el uso de mesas binarias ya que éstas ayudan a mantener un orden estático. |  | Debido a que la diversidad de actividades dentro del aula pueden abarcar actividades de biblioteca y de comedor con el mismo mobiliario básico, se recomienda sustituir los títulos “trabajo en bibliotecas” y “actividades en comedores”. |
| 13. MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Se establecen … en la evaluación. 13.3 GUIA BASICA PARA REHABILITAR EL MOBILIARIO La pintura se encuentra dañada - Retire los componentes …que está sujeta. El mueble no presenta todos sus conectores (tornillos, remaches, pernos, etc) |  | 13. MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO Se establecen … en la evaluación. Se recomienda usar equipo de protección personal para evitar lesiones. 13.3 GUIA BASICA PARA REHABILITAR EL MOBILIARIO La pintura se encuentra dañada - Retire los componentes …que está sujeta. En caso de ser necesario lave y seque correctamente la superficie a pintar. El mueble no presenta todos sus conectores (tornillos, remaches, pernos, clavos, etc) En caso de que los conectores estén parcialmente colocados o expuestos, realizar los justes correspondientes o sustituirlos por la medida correcta. |  | Se debe procurar evitar lesiones, unos guantes, zapatos correctos y unos googles pueden ser suficientes. La superficie a pintar puede presentar grasa, adhesivos, tierra, polvo etc. Puede presentar clavos o tornillos expuestos. |